ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ

- 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пластиковые резьбовые фитинги, используемые вместе с такими изделиями, как насадки, клапаны и т.д. в ирригационных системах.

2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Системы сельскохозяйственной ирригации

- Ландшафтный дизайн

1

- 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

- Гарантированное значение давления:

1/2” – 4”      : PN 10 / 20 0C

- Изготовлены из ударопрочного высококачественного полипропиленового сырья.

- Резьбовые части фитингов соответствуют нормам ISO-7.

- Резьбовые фитинги не пропускают ультрафиолетовые лучи (УФ), благодаря чему предотвращается образования мха и размножения бактерий.

- Внутренние поверхности изделия отличаются однородностью и отсутствием пор.

- Резьбовые части фитингов подходят для использования с шаровыми кранами, оцинкованными фитингами и т.д.

- Резьбовые фитинги Коллектор ТЕ не требуют установки уплотнительного кольца, они сами являются уплотнителем.

- Резьбовые фитинги Коллектор ТЕ используется для установки клапанов с внутренней резьбой BSP и клапанных коллекторов.

- 4. ВНЕШНИЙ ВИД

При осмотре изделия невооруженным глазом внутренние и внешние поверхности фитингов не должны иметь неровностей и загрязнений, а также сколов, точечных повреждений и других дефектов поверхности, которые препятствуют их соответствию применяемому международному стандарту.

5. УПАКОВКА

Резьбовые фитинги поставляются на рынок в определенном количестве изделий в упаковке, помещенной в коробки/пакеты, обеспечивающие защиту изделий от повреждений при транспортировке.

6. МАРКИРОВКА

На изделии и упаковке поступающих в продажу резьбовых фитингов указывается следующая информация:

- Размер резьбы (в дюймах)

- Номинальное давление (PN)

- ПОЭЛСАН

- Информация о сырьевом материале PP.

2

7. ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР И ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Резьбовые фитинги подвергаются испытанию на герметичность при следующих значениях давления.

| РАЗМЕР | Материал соединения | ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ (бар) | ТЕМПЕРАТУРА ИСПЫТАНИЯ (°C) | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЯ (час) | ДАВЛЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ (бар) | ПОЯСНЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ½” – 4” | Пластмасса | 10 | 20 | 1 | 10 | Во время испытания не должно быть протечки воды. |
| ½” – 4” | Металл | 10 | 20 | 1 | 15 |  |
| ½” – 4” | Металл | 10 | 50 | 24 | 10 |  |

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Для уплотнения резьбовых частей изделий следует использовать тефлоновые и т.п. уплотнительные элементы.

- Не следует сильно надавливать на изделия в точке завершения резьбы.

3