ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

PoelsanARC Y Serisi Spreyler & Nozullar

- 1.KAPSAM

Peyzaj sektöründe yeşil alan sulamasında kullanılan yağmurlama parçalarıdır.

2.UYGULAMA

Peyzaj sektörü

1

- 3.TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Y Serisi Spreyler (½’’ Girişli Sprey Sprink)

- Giriş ½’’ ve içten dişlidir.

- Çalışma basıncı en az 1.0 bar en fazla 4.8 bardır.

- Atış mesafesi en az 1,2 m en fazla 5,2 m dir.

- Sprey üzerinde orijinal montajlı, ayarlanabilir açılı nozulu sahiptir.

- Güçlendirilmiş plastik gövdeye ve paslanmaz çelik yay'a sahiptir.

- Nozulu 0-360°ayarlanabilirdir.

- Spreyler farklı nozul çeşitleri ile kullanılabilir.

- Nozul altında filtre kolaylıkla temizlenebilir yapıdadır.

- Debi ve atış mesafesi üstten bir vida aracılığıyla ayarlanabilmelidir.

- Talep doğrultusunda kare, dikdörtgen ya da yıldız şeklinde dengeli biçimde sulamayı sağlayan üniform yağış oranlarına sahip nozullar takılabilir.

- Sprinkler 5,10 ve 15 cm'lik pop-up uzunluğa sahiptir.

- Opsiyonel çek valf seçeneği mevcuttur.

- Sprey üzerinde bulunan somunda iki çentik (feder) arası 45°lik açılara ayarlıdır.

- Nozullar güçlü tanecik yapısına sahip olduğu için rüzgâra karşı dirençlidir.

- Yağmurlama şekli homojendir. Akış mesafesini ayarlamak için paslanmaz çelik ayar vidasına sahiptir.

- Yerli üretimdir.

- Yerli malı belgesine sahiptir.

- Y Serisi 2 yıl, YS Serisi 5 yıl garantiye sahiptir.

- 4.ÜRÜN TESTLERİ

| SIRA NO | TEST AÇIKLAMA | TEST YÖNTEMİ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BASINÇ | SÜRE |
| 1 | Patlatma Testi (Y Serisi) 5-10 cm | ÖZEL TEST | Min. 40 Bar | - |
|  | Patlatma Testi (YS Serisi) 10 cm | ÖZEL TEST | Min. 40 Bar |  |
| 2 | Dayanım Testi (Y ve YS Serisi) 5-10 cm | ÖZEL TEST | 0 Bar - 7 Bar | 20 tekrarlı |
|  |  | ÖZEL TEST | 2 Bar | 5.000 tekrarlı |
|  |  | ÖZEL TEST | 2 BAR | 5.000 tekrarlı |
| 3 | Yıkama Kapağı Testi | ÖZEL TEST | 0 Bar - 4,8 Bar |  |
| 4 | Kapak (Somun) Sızdırmazlık Testi (YS Serisi 5-10cm) | ÖZEL TEST | 2,7 bar |  |
| 5 | Dağılım Tek düzeliği ve Atış Mesafesi kontrolü | ÖZEL TEST | 1,0 Bar | 1 |
|  |  |  | 1,5 Bar |  |
|  |  |  | 2,1 Bar |  |
|  |  |  | 2,5 Bar |  |
|  |  |  | 3 Bar |  |
| 6 | Ani Basınç artış testi | ÖZEL TEST | 1 - 7 Bar | 20 tekrarlı |
| 7 | Çek valf Testi | ÖZEL TEST | 0,1 - 0,2 bar arasında | 10 tekrar |
|  |  |  | 1 bar ve üzeri | 10 tekrar |

3