ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

PLASTİK FİLTRELER

(Elek- Disk)

1.KAPSAM

Tarımsal ve Peyzaj Sulama sistemlerinde hat içerisine  pisliği ve partikülleri tutarak tıkanma sorununu ortadan kaldırır.

2.UYGULAMA

- Tarımsal Sulama

- Peyzaj sektörü

1

- 3.MALZEME ÖZELLİKLERİ

- Garanti verilen Basınç Değeri: PN10  / 60 oC

- Yüksek kaliteli polipropilen malzemeden üretilmiştir.

- Minimum basınç kaybına sahiptir.

- Geniş debi aralığında çalışma kabiliyetine sahiptir.

- Kolay temizlenebilirlik ve esnek bakım odaklı ürün tasarımına sahiptir.

- Hassas partikül tutma özelliğine sahiptir.

- 120 Mesh (130 Mikron) Elek ve Disk Kartuş Seçeneğine sahiptir.

Elek: Paslanmaz Çelik, Disk: Polipropilen (PP) hammadde’ den oluşmaktadır

- Korozyon ve kimyasallara karşı yüksek hassasiyet

- Filtre Manometre Çıkış Ölçüsü; ¼”, Tahliye Vana Çıkış Ölçüsü ¾”

| Teknik Kriter | Birim | Gereklilik |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bağlantı Standardı (Erkek Dişli) |  | BSP & NPT |  |  |  |  |
| Bağlantı Ebatları | inch | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 ½" | 2" |
| Debi Aralığı | m3/h | 5 | 6 | 10 | 14 | 25 |
| Filtre Yüzey Alanı (Elek / Disk) | cm2 | 165 / 180 | 165 / 180 | 265 / 280 | 265 / 280 | 485 / 500 |
| Max. Çalışma Basıncı | Bar | 10 |  |  |  |  |
| Max. Çalışma Sıcaklığı | oC | 60 |  |  |  |  |
| Filtre Tipi |  | Elek & Disk |  |  |  |  |
| Elek Mesh Sayısı |  | 120 |  |  |  |  |
| Müsaade Edilen partikül Boyutu | Mikron | 130 |  |  |  |  |
| Manometre Çıkış Yeri |  | ¼ " (2 Adet) |  |  |  |  |
| Tahliye Vana Çıkışı |  | ¾" |  |  |  |  |

- 4.GÖRÜNÜŞ

- Plastik Filtreler, çıplak gözle muayene edildiğinde, homojen yapıda olmalı, yabancı madde içermemeli, kutu üzerinde kabarcık, çatlak, şekil bozukluğu, bölgesel renk farklılıkları gibi yüzey kusurları görülmemelidir.

2

5.AMBALAJ

Plastik Filtreler nakliye esnasında hasar görmeyecek şekilde Poşet ve koli içerisinde piyasaya arz edilir.

6.İŞARETLEME

Piyasaya sunulan Plastik Filtrelerin üzerinde ve ambalajında üzerinde;

- Mamulün adı,

- Mamulün miktarı,

- Firma adı, adresi ve diğer bilgileri (marka vb.),

- Bağlantı Ebatı (3/4”-BSP)

- Filtre Yön işaretleri

- İmal tarihi,

- Parti, seri veya kod numaralarından en az birisi,

7.MUAYENE VE DENEYLER

| TEST AÇIKLAMA | TEST YÖNTEMİ | TEST KRİTERLERİ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SICAKLIK | BASINÇ | SÜRE |
| Gövde Sızdırmazlık Testi | ISO 9912 | 23 °C ± 3 °C | PN x 1,5 | 5 DK. |
|  |  | 23 °C ± 3 °C | PN x 1,5 | 15 dk. |
| Döngüsel Basınç Testi | ISO 9912 | 23 °C ± 3 °C | 1 Bar- 10 Bar | 20.000 Çevrim |
|  |  |  | 1 Bar- 15 Bar | 2000 Çevrim |
|  |  |  | 20 Bar | 30 Dk. |
| Uzun süreli Basınç Testi | ÖZEL TEST | Dış Ortam | 10 Bar | 30 Gün |
| Patlatma Testi | ÖZEL TEST | 23 °C ± 3 °C | Min. 20 Bar | - |

3

8.KULLANIM BİLGİSİ

- Elek ve disk Filtrede bağlantı yönüne dikkat edilmelidir.

- Sistem çalıştırılmadan önce filtrenin temiz olup olmadığı kontrol edilmelidir.

- Filtre giriş ile çıkış basınçları arasında fark 1 bar dan fazla görüldüğünde Filtre temizlenmelidir.

- Sistemin sağlık çalışması için filtreler düzenli temizlenmelidir.

- Tahliye vanası için filtre kapak üzerindeki kör tapa çıkartılır ve bir matkap yardımı ile delinerek ¾” dişi vana montajı yapılır.

9.EBATLAR

4

Plastik Filtre Kapasite Tablosu

| Ebat Size | Max. Debi Maximum flow | Filtre Yüzeyi (Disk) Filtering Surface (Disc) | Filtre Yüzeyi (Elek) Filtering Surface (Screen) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3/4" | 5 m3/h | 165 cm2 | 180 cm2 |
| 1" | 6 m3/h | 165 cm2 | 180 cm2 |
| 1 1/4" | 10 m3/h | 265 cm2 | 280 cm2 |
| 1 1/2" | 14 m3/h | 265 cm2 | 280 cm2 |
| 2" | 25 m3/h | 485 cm2 | 500 cm2 |

Debi – Basınç Farkı Grafikleri