ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- СЕДЛОВАЯ ВРЕЗКА НА БОЛТАХ ИЗ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ СТАЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОЛЬЦОМ

- 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пластиковые седловые врезки, предназначены для установки на полиэтиленовые напорные трубы, используемые в наземных и подземных ирригационных системах, транспортирующих воду при температуре не выше 50 °C.

2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Городская сеть питьевого водоснабжения

- Ландшафтный дизайн

- Сельскохозяйственная ирригация

- Тепличные хозяйства

1

- 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

- Гарантированные значения давления:

Ø25 мм-Ø110 мм     : PN 16 / 20 0C

2"                                  : PN 10 / 20 0C

Ø125 мм-Ø225 мм   : PN 10 / 20 0C

3"-4"                             : PN 6 / 20 0C

- Изготовлены из ударопрочного высококачественного полипропиленового сырья.

- Предназначеныдля предотвращения утечек, которые могут возникнуть из-за разницы в размерах труб.

- Будучи изготовленными из специальной резины Oringi, обеспечивают герметичность при высоком давлении.

- Благодаря коррозионностойкому металлическому кольцу, используемому в наших изделиях, их можно смело использовать в системах, температура которых не превышает 50 ⁰C.

- Не содержат вредных соединений, которые могут изменить запах и вкус воды.

- Пригодндля использования в системах питьевого водоснабжения.

- Металлические кольца, болты, гайки и шайбы выпускаются из нержавеющей стали и оцинкованные.

- Гайки устанавливаются в пазы на нижней крышке, что обеспечивает быструю и легкую сборку.

- Размеры резьбы соответствуют стандарту ИСО 7-1.

- Соответствуют стандарту ISO 13460-1.

- 4. ВНЕШНИЙ ВИД

На седловой врезке не должно быть заусенцев или других повреждений, которые могут привести к повреждению трубы или создать угрозу безопасности при их установке. В устьевом отверстии седловой врезки не должно быть шероховатостей, препятствующих потоку воды или сокращающих поток воды.

5. УПАКОВКА

Седловые врезки поставляются на рынок в определенном количестве изделий в упаковке, помещенной в коробки/пакеты, обеспечивающие защиту изделий от повреждений при транспортировке.

6. МАРКИРОВКА

На седловой врезке, как минимум, указывается нижеследующая информация:

- Наименование или торговая марка производителя,

- Материал, из которого изготовлена седловая врезка,

- Номинальный размер седловой врезки,

- Размер зубьев резьбы устья,

- Номинальное давление (может быть указано на упаковке или на этикетке).

7. ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР И ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

| НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТАНИЯ | СТАНДАРТ | ПОРЯДКОВЫЙ № СТАНДАРТА | ТЕМПЕРАТУРА | PN | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЯ (час) | ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устойчивость к кратковременному гидростатическому давлению | ИСО 13460-1 | Статья - 8.2 | 20°C | 16 | 1 | PNx1,5 |
|  |  |  |  | 10 | 1 | PNx1,5 |
|  |  |  |  | 6 | 1 | PNx1,5 |
| Устойчивость к длительному гидростатическому давлению | ИСО 1167-1 | Статья - 7.3 | 20°C | 16 | 1 |  |
|  |  |  | 95°C |  | 1000 |  |
|  |  |  | 20°C | 10 | 1 |  |
|  |  |  | 95°C |  | 1000 |  |
|  |  |  | 20°C | 6 | 1 |  |
|  |  |  | 95°C |  | 1000 |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТАНИЯ | СТАНДАРТ | ПОРЯДКОВЫЙ № СТАНДАРТА | ТЕМПЕРАТУРА | Испытательное усилие (Н.м) | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЯ (МИН.) |  |
| Сопротивление круговому сдвигу | ИСО 13460-1 | Статья - 8.5 | 20±3 | 0,4xD | 1 |  |

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- В процессе хранения и монтажа седловые врезки следует держать вдали от твердых и острых предметов. При установке под землей, изделия следует присыпать песком, чтобы защитить их от воздействия твердых и острых предметов. Использовать поврежденные изделия категорически запрещено.

- В седловых врезках кольцо должно быть правильно установлено в гнезде, необходимо следить за тем, чтобы оно не сместилось во время установки.

- На переходники с наружной резьбой, которые будут использоваться с седловыми врезками необходимо намотать тефлоновую ленту в степени, достаточной для обеспечения герметичности, намотку следует производить в направлении затяжки.

- Процесс сверления трубы после установки седловых врезок следует выполнять сверлом соответствующего качества таким образом, чтобы оно не касалось резьбы.

- Если труба больше стандартного размера, то при монтаже седловой врезки верхняя и нижняя крышки не будут касаться друг друга. В этом случае болты седловой врезки на болтах не нужно затягивать до тех пор, пока верхняя и нижняя крышки не коснутся друг друга.

- Во время установки седловой врезки болты и гайки должны быть затянуты взаимно уравновешенно.