ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ФИТИНГИ И ВЫПУСКНЫЕ НИППЕЛИ LAYFLAT

- 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Детали, применяемые для механического соединения шлангов из ПВХ и полиэтилена Layflat.

2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Системы сельскохозяйственной ирригации

- Горное дело

- Строительство

1

- 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

- Гарантированное значение давления:

- 2” – 2 ½”        : PN 10 / 20 0C

- 3” – 4” – 5”    : PN  6 / 20 0C

- 6”                     : PN 4 / 20 0C

- Резьбовые части фитингов Layflat соответствуют нормам ISO-7.

- Фитинги Layflat не пропускают ультрафиолетовые лучи (УФ), благодаря чему предотвращается образования мха и размножения бактерий.

- При производстве фитингов Layflat не используются опилки, лом и т.п. материалы. В производстве используется только оригинальное сырье.

- Комплектующие фитингов Layflat: уплотнительное кольцо, помещенное в корпус, внутренний фиксатор и плоская прокладка на нем, внешний фиксатор и гайка на корпусе.

- Резьбовые части фитингов Layflat подходят для использования с шаровыми кранами, оцинкованными фитингами и т.д.

- Фитинги Layflat подходят для труб, с внутренним диаметром, как это указано в таблице.

| Размер изделия | Внутренний диаметр трубы Layflat |
| --- | --- |
| 2" | 52 мм |
| 2 ½" | 65 мм |
| 3" | 77 мм |
| 4" | 103 мм |
| 5" | 128 мм |
| 6" | 153 мм |

- 4. ВНЕШНИЙ ВИД

При осмотре изделия невооруженным глазом внутренние и внешние поверхности фитингов не должны иметь неровностей и загрязнений, а также сколов, точечных повреждений и других дефектов поверхности, которые препятствуют их соответствию применяемому международному стандарту.

5. УПАКОВКА

Фитинги Layflat поставляются на рынок в определенном количестве изделий в упаковке, помещенной в коробки/пакеты, обеспечивающие защиту изделий от повреждений при транспортировке.

2

6. МАРКИРОВКА

На изделии и упаковке поступающих в продажу фитингов Layflat указывается следующая информация:

- Размер трубы (в дюймах) на гайках

- Номинальное давление (PN)

- ПОЭЛСАН

- Информация о сырьевом материале PP.

7. ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР И ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Фитинги Layflat подвергаются испытанию на герметичность при следующих значениях давления.

| РАЗМЕР | ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ | ТЕМПЕРАТУРА ИСПЫТАНИЯ | ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (бар) | (час) | (°C) | (бар) |
| 2"- 2 ½" | 10 | 1 | 20 | 15 |
| 3"- 4"- 5" | 6 | 1 | 20 | 9 |
| 6" | 4 | 1 | 20 | 6 |

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для отвода с помощью выпускных ниппелей Layflat труба должна быть просверлена с диаметром отверстия 13 мм.

- При установке фитингов Layflat на трубу необходимо следить за тем, чтобы место сгиба трубы Layflat не совпадало с открытыми каналами на внешнем держателе трубы.

3